Treppen richtig planen

Checkliste für Bauherren und Renovierer

Treppen sind komplizierte Konstruktionen. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und technischen Details machen eine sorgfältige Planung nötig. Diese fünf Aspekte sollten Bauherren und Renovierer im Blick haben.

Raumbedarf: Wie viel Grundfläche braucht die Treppe? Schon ein Quadratmeter genügt für eine freitragende Konstruktion, die bequem und sicher zu begehen ist.

Frei im Raum stehende Treppen haben einen hohen Platzbedarf. Auch geradläufige Treppen benötigen eine großzügige Planung, während sich gewendelte Modelle flexibel an verschiedene Grundrisse anpassen können.

Treppenwand: Für Wände, an denen Treppen verankert werden, ist ein stabiler Wandaufbau nötig. Sie müssen wie ein Geländer belastet werden können.

Schallschutz: „Wenn die tragende Wand eine Innenwand ist, sind schalltechnisch entkoppelte Spezialbefestigungen sinnvoll“, so Thomas Köcher, Geschäftsführer der Treppenmeister Partnergemeinschaft.

Deckenöffnung: Die Aussparung für die Treppe in der Geschoßdecke muss großzügig geplant sein, damit genügend Licht auf die Stufen fällt. Auch Handläufe, Geländer und eventuell notwendige Brüstungen müssen vom Platz her einkalkuliert werden. Für Deckenöffnungen gibt es bewährte Grundriss-Varianten.

Fenster und Leitungen: Wichtig für die Sicherheit von Treppen ist eine gute Ausleuchtung der Stufen. Fenster dürfen dem Lauf der Treppe aber nicht in die Quere kommen. Ist das nicht möglich, ist eine Spezialverglasung oder ein Geländer zum Schutz erforderlich, damit niemand gegen das Fenster prallen kann. Auch Stromleitungen sollten so verlaufen, dass sie bei der Montage der Treppe keine Probleme verursachen und die Lampen trotzdem wie gewünscht platziert werden können. Bedacht werden sollte auch die Lage der Versorgungsleitungen für die Fußbodenheizung, vor allem im Bereich des Antritts.

Luftfeuchtigkeit: Bei Holztreppen spielt die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle – gerade beim Einbau. Wichtig ist, dass keine Baufeuchte mehr vorhanden ist. Denn bei zu hoher Luftfeuchtigkeit quillt Holz auf und kann sich verformen. Während der Heizperiode sollte die Luft im Raum nicht zu trocken ist. Sonst dörrt das Holz aus und kann rissig werden.

(2.221 Zeichen inkl. Leerzeichen)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bilder

Treppenplanung-1: Treppen sind komplizierte Konstruktionen. Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten und technischen Details machen eine sorgfältige Planung nötig. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-2: Für Wände, an denen Treppen verankert werden, ist ein stabiler Wandaufbau nötig. Sie müssen wie ein Geländer belastet werden können. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-3: Schon ein Quadratmeter Grundfläche genügt für eine freitragende Konstruktion, die bequem und sicher zu begehen ist. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-4: Frei im Raum stehende Treppen sind architektonische Gestaltungselemente in der Wohnung. Geradläufige Treppen haben in der Regel einen höheren Platzbedarf. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-5: Im Treppenstudio kann man Treppen in verschiedene Grundriss-Varianten zur Probe begehen, um beispielsweise das Steigungsverhältnis der Stufen und das Treppenloch passend festzulegen. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-6: Geländer, Pfosten und Handläufe spielen auch in punkto Sicherheit eine wichtige Rolle. (Bild: Treppenmeister)

Treppenplanung-7: Treppenplanung mit moderner Technik: Die Planungs-Software  erstellt eine 3D Grafik und zeigt, wie die fertige Treppe im Raum aussehen wird. (Bild: Treppenmeister)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Treppenmeister GmbH

Emminger Straße 38

71131 Jettingen

Tel.: +49 (0) 7452 / 886 446

E-Mail: info@treppenmeister.com

www.treppenmeister.com

Pressekontakt/Belegexemplare:

JÄGER Management

Kettelerstraße 31

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de