Glatte, trockene und gut gedämmte Wände

Ideal fürs Sanieren: Isolier- und Entfeuchtungsputz schützt auch vor Schimmel und Salzausblühungen

Bei Wänden sanierungsbedürftiger Häuser sorgen alte Putzschichten in Kombination mit Fachwerk, Bruchstein- oder Ziegelmauern oft für Unebenheiten. Mitunter müssen auch freigelegte Elektroleitungen abgedichtet oder überputzt werden.

Eine Möglichkeit sind Isolier- und Entfeuchtungsputze auf Naturkalkbasis wie Haga Biotherm. Ein aufwändiger Untergrundausgleich erübrigt sich. Die rein mineralische Trockenmischung besteht aus Weißkalk und Weißzement als Bindemittel. Faserfreie Leichtzuschlagstoffe und ein natürlicher Verzögerer machen den Mörtel extrem leicht und porös.

Durch die sehr geringe Trockenrohdichte von 250 kg/m3 kann der Putz in einer Schichtstärke von bis zu 20 Zentimetern aufgetragen werden. Mit einer Wärmeleitzahl von nur 0,06 W/mK weist er extrem gute Dämmeigenschaften auf. "Bei altem Mauerwerk kann eine Schicht von drei Zentimetern den Wärmeverlust bereits um 40 Prozent reduzieren", sagt Henning Baginski, Fachberater beim Naturbaustoff-Hersteller Haga.

Ab einer Schichtstärke von sechs Zentimetern kann der Spezialputz eingesetzt werden, um die Feuchte im Keller zu regulieren und Salzausblühungen zu beseitigen. Er ist diffusionsoffen und kann Wasser wie auch treibende Salze aufnehmen. Auftretende Feuchtigkeit wird über die ganze Mauerfläche verteilt und sukzessive an die Luft abgegeben.

Freigelegte, neu zu verputzende Elektroleitungen sind klassische Stellen, an denen sich Wärmebrücken bilden. Auch da ist der leichte Kalkmörtel mit seiner niedrigen Wärmeleitzahl im Vorteil. Undichtigkeiten, an denen Energie verloren geht, lassen sich mit ihm vermeiden.

Haga Biotherm kann in Schichten von bis zu fünf Zentimetern pro Arbeitsgang aufgetragen werden – per Hand wie auch maschinell. Zuvor wird ein mineralischer Grundputz angeworfen, auf dem der Isolierputz gut haftet. Sämtliche Kalkputze lassen sich später komplett recyceln.

(1.991 Zeichen inklusive Leerzeichen)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bildtexte

Daemmputz-Haga-Biotherm-1: Die Wände sanierungsbedürftiger Häuser sind selten glatt. Alte Putzschichten in Kombination mit Fachwerk, Bruchstein- oder Ziegelmauern sorgen für Unebenheiten. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-2: Unter Umständen müssen auch noch freigelegte Elektroleitungen abgedichtet oder überputzt werden. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-3: Mit Isolier- und Entfeuchtungsputzen auf Naturkalkbasis erübrigt sich ein aufwändiger Untergrundausgleich. Sie schützen auch vor Salzausblühungen und Schimmel. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-4: Maschinelles Aufbringen des Sanierputzes, der innen und außen einsetzbar ist. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-5: Direkt nach dem Aufspritzen wird der Dämmputz mit einer Abziehleiste glattgezogen. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-6: Aufbringen des Putzes per Hand. Möglich sind Schichtstärken von bis zu 20 Zentimetern. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-7: Deckputze wie Bio-Kalkputze oder Farbanstriche mit Kalkfarbe können nach wenigen Tagen aufgetragen werden. (Bild: Haga)

Daemmputz-Haga-Biotherm-8: Bei altem Mauerwerk reduziert eine Putzschicht von drei Zentimetern den Wärmeverlust bereits um 40 Prozent. (Bild: Haga)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Haga AG Naturbaustoffe

Amselweg 36

CH-5102 Rupperswil

Tel. 0041/62889/1818

www.Haganatur.de

Pressekontakt/Belegexemplare

PR Jäger

Kettelerstraße 31

97222 Rimpar

Tel. 0 93 65/ 8 81 96 0

Mail7@pr-jaeger.de