Neue Frische für den Freisitz

Am besten im Frühjahr oder Spätsommer: Terrassendielen in wenigen Schritten aufpäppeln

Strapazierte Holzterrassen sollte man ab und zu – am besten im Frühjahr oder Spätsommer - aufpäppeln. Bei gutem Zustand des Holzes genügt zur Unterhaltspflege alle ein bis zwei Jahre eine „Ölkur“ in nur zwei Schritten. Hat es schon sichtlich gelitten, ist vorab eine Grundreinigung erforderlich, die meistens in drei Arbeitsgängen erledigt ist.

„Überwiegend schattige Flächen leiden oft unter übermäßigem Moosbewuchs und Fäulnis. Durch ständige Sonne wird das Holz ausgelaugt und spröde, denn die UV-Strahlen zerstören das für den Zellwandschutz im Holz zuständige Lignin. Oft sieht man auf Terrassen also beide Schadensbilder. Bei gut gepflegtem Holz kommt es aber erst gar nicht so weit“, erklärt Werner Koppermüller, technischer Berater beim Naturfarbenhersteller Natural. Er hat Tipps parat, wie man seinen Freisitz in Schuss hält - oder wieder in Schuss bringt. Das geht in drei, maximal in vier Schritten vonstatten:

Zunächst die groben Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Die Spritzdüse in einem Abstand von 5-10 Zentimetern über dem Holz halten, da v.a. Moos hartnäckig und schwer zu entfernen ist. Wichtig: Am besten vorher an einer Testfläche am Rand ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Anschließend den Hochdruckreiniger mit einer Rundstrahlbürste bestücken und Natural Intensivreiniger im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Die kreisenden Düsen reinigen die geriffelten Oberflächen effektiv und entfernen selbst Ränder von Pflanzkübeln rückstandslos. Mit klarem Wasser neutralisieren und 12-24 Stunden trocknen lassen. In der Regel folgt dann schon der Pflegeauftrag. Dazu das natürliche Terrassen-Öl per Rolle dünn auftragen. War das Holz stark ausgelaugt oder bemoost, ist ein zweiter Auftrag ratsam. In manchen Fällen kann zwischen Reinigung und Ölen noch ein Schritt nötig sein: Das Entfernen von Grauschleier, der v.a. auf dunkleren Tropenhölzern wie Bankirai stärker zu sehen ist. Er lässt sich jedoch leicht mit Holzauffrischer Antigrau und Handbürste entfernen.

So gepflegt erfreuen selbst jahrelang vernachlässigte Terrassen ihre Besitzer wieder mit einer satten Frische. Denn die Naturöle ziehen tief ins Holz ein, geben ihm seine ursprüngliche Farbe zurück und schützen die Fasern von innen. In der Regel genügt es dann, die Dielen alle ein bis zwei Jahre per Schrubber zu reinigen und nachzuölen.

Wichtig ist, bei der Umweltverträglichkeit genau hinzuschauen, denn auch viele zugelassene Produkte sind diesbezüglich kritisch. Natural beispielsweise verzichtet komplett auf synthetische Inhaltsstoffe. Durch die freiwillige Volldeklaration sind alle Rezepturen für jedermann überprüfbar.

(2.751 Zeichen)

Bilder:

Holzterrasse-pflegen-1: Holzterrassen sind nahezu das ganze Jahr im Dauerstress. Es empfiehlt sich, das strapazierte Holz in regelmäßigen Abständen aufzupäppeln. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-2: Die hat`s nötig: Lange vernachlässigte Holzterrassen leiden oft sichtlich unter Schmutz, Vergrauung und Vermoosung. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-3: Im ersten Schritt die groben Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger entfernen, da v.a. Moos sehr hartnäckig und schwer zu entfernen ist. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-4: Die kreisenden Düsen der Rundstrahlbürste reinigen die geriffelten Oberflächen effektiv und entfernen selbst die fiesen Ränder von Pflanzkübeln rückstandslos. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-5: Grauschleier fällt auf dunkleren Tropenhölzern wie hier Bankirai mehr auf, lässt sich aber leicht mit Holzauffrischer Antigrau und Schrubber oder Handbürste entfernen. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-6: Für den Pflegeauftrag das natürliche Terrassen-Öl dünn aufrollen. War das Holz stark ausgelaugt oder bemoost, ist ein zweiter Auftrag ratsam. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-7: So gepflegt erfreuen selbst jahrelang vernachlässigte Terrassen ihre Besitzer wieder mit einer satten Frische. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrasse-pflegen-8: Wichtig ist, nur umweltverträgliche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden. (Bild: Natural Naturfarben)

----------------------------------------------------------------------------------------

Natural Naturfarben 
Scherzenlehner Harze GmbH

A-4060 Leonding

Paschinger Straße 32 
Tel.: +43/732/67 00 21

www.natural.at
E-Mail: office@natural.at

----------------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt:

PR Jäger

Kettelerstraße 31

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de