Dem Holz Gutes tun – aber womit?

Welches Öl, welches Wachs ist bei der Pflege von Möbeln und Böden das richtige? Tipps zur Orientierung

Wer in der Wohnung gerne von Holz umgeben ist, steht bei der Pflege von Möbeln und Böden immer wieder vor der Frage: Welches Öl eignet sich am besten, um Holzoberflächen gut aussehen zu lassen und sie zu schützen? Ulrich Bettentrup, technischer Berater des Naturfarbenherstellers Kreidezeit, gibt Tipps, worauf es bei Holzölen ankommt.

1. Mit oder ohne Lösemittel? Das ist die Gretchenfrage, die sich bei der Wahl eines Holzöls immer stellt. Lösemittel sorgen für eine dünnflüssige Konsistenz. Bei nicht stark saugenden Harthölzern ist das von Vorteil, weil das Öl besser eindringen kann. Zu synthetischen Lösemitteln gibt es mit ätherischem Balsamterpentinöl eine natürliche Alternative. Es wird aus dem Harz von Fichte und Kiefer gewonnen und verdampft beim Trocknen innerhalb weniger Stunden.

2. Für robuste Flächen: Hölzer, die viel aushalten müssen, schützt man am besten mit Hartöl, das einen robusten Film bildet und vor Wasserflecken schützt. Daher eignet es sich auch für Fußböden, Tische, Arbeitsplatten oder auch Frühstücksbrettchen.

Kreidezeit bietet das Hartöl auch in einer lösemittelfreien Variante an. Auf gut saugfähige Weichhölzer wie Fichte und Kiefer oder OSB-Platten kann es direkt aufgetragen werden. Bei dichteren Hölzern empfiehlt sich als erste Ölbehandlung ein lösemittelhaltiges Hartöl.

3. Grundieren oder nicht? Eine Grundierung ist nur in Kombination mit Standölfarben zwingend nötig. Unter Hartölen wird nicht grundiert. Im Innenbereich wird Grundieröl häufig zum Beispiel bei groben Fachwerkbalken als alleinige Behandlung eingesetzt. Es befeuert die Maserung des Holzes, die natürliche Struktur tritt deutlicher heraus. Das Grundieröl ist Leinölfirnis, der mit Balsamterpentinöl verdünnt ist. Dadurch kommt der Firnis auch mit dichten oder stark gerbstoffhaltigen Hölzern zurecht.

4. Unbedingt nachreiben! Nach dem Ölauftrag die Oberflächen immer mit einem weichen, saugfähigen Tuch abreiben. Überständiges Öl bildet sonst eine klebrige Schicht, die nicht mehr ins Holz einzieht, lange nicht trocknet und beim Betreten "schmatzt". Tipp: Bei der Behandlung von Böden das Öl mit einem Flor- oder Filzroller auftragen, damit es nicht unkontrolliert in Spalten fließt und dort alles verklebt. Putzlappen nach Gebrauch in feuerfester Dose bzw. Glas aufbewahren oder ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

5. Der Wachseffekt. Wachs macht Holzoberflächen nicht strapazierfähiger, aber es verleiht ihnen eine samtweiche Anmutung. Es gibt Hartwachsöle, mit denen Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang erledigt ist. Daneben steht eine breite Palette an wachshaltigen Produkten zur Wahl, die sich in einzelnen Aspekten unterscheiden: Die einen werden nur als Finish für geölte Oberflächen verwendet, andere eignen sich nur für wenig belastete Möbel, wieder andere befeuern die Maserung ohne nachzudunkeln. Sie alle lassen sich einfach mit einem Lappen auftragen.

6. Uraltes Anstrichmittel: Leinölfirnis ist ein seit Jahrhunderten bewährtes und preisgünstiges Pflegemittel, das aus Leinsamen hergestellt wird. Es tönt das Holz honigfarben und dunkelt im Lauf der Zeit noch nach. Leinölfirnis eignet sich vor allem für gering belastete Oberflächen wie Möbel, Türen und Verkleidungen. Er ist lösemittelfrei und trocknet innerhalb eines Tages.

7. Natürlich färben: Die Zugabe von Pigmenten verleiht Öl und Wachs einen farbigen Anstrich: Die Palette reicht von Gelb-Orange-Rot-Braun-Tönen bis hin zu Grün-Türkis-Blau. Auch Weißtöne (gekälkte Optik) sind möglich. Damit das Weiß auf Dauer weiß bleibt, sollten zur Pflege des Holzes nur leinölfreie Produkt verwendet werden, die nicht gilben.

8. Beipackzettel lesen! Nicht überall, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Es lohnt sich, den Beipackzettel zu studieren und zu prüfen, ob alle Inhaltsstoffe aufgelistet sind. Renommierte Naturfarben-Hersteller wie Kreidezeit legen Wert auf Volldeklaration.

(3.993 Zeichen inklusive Leerzeichen)

----------------------------------------------------------------------------------------

Bilder:

Welches-Oel-fuers-Holz-1: Welches Öl wofür? Wer viel Holz in der Wohnung hat, steht vor der Frage nach den richtigen Pflegemitteln. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-2: Für stärker belastete Holzoberflächen wie Fußböden ist Hartöl die richtige Wahl. Es gibt sie auch in einer lösemittelfreien Variante. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-3: Hartöl bildet einen robusten Film, der sogar Badezimmermöbel vor Wasserflecken schützt. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-4: Grundieröl ist mit Balsamterpentinöl verdünnter Leinölfirnis. Es wird im Innenbereich zum Beispiel bei Fachwerkbalken als alleinige Behandlung eingesetzt. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-5: Kombinationsmöglichkeiten: Die Zugabe von weißer Standölfarbe ins Hartöl bewirkt ein helleres Erscheinungsbild. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-6: Natürlich färben durch Zugabe von Pigmenten. Die Palette reicht von Gelb-Orange-Rot-Braun-Tönen bis hin zu Grün-Türkis-Blau. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-7: Lösemittel sorgen für eine dünnflüssige Konsistenz. Mit aus Fichten- und Kiefernharz gewonnenem Balsamterpentinöl gibt es eine natürliche Alternative zu synthetischen Produkten. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

Welches-Oel-fuers-Holz-8: Nach dem Ölauftrag sollten die Oberflächen immer mit einem weichen, saugfähigen Tuch abgerieben werden. Überständiges Öl bildet sonst eine klebrige Schicht, die nicht mehr ins Holz einzieht. (Bild: Kreidezeit Naturfarben)

---------------------------------------------------------------------------------------

Kreidezeit Naturfarben GmbH

Kassemühle 3

31195 Lamspringe

Tel. +49 (0)5060 6080 650
E-Mail: info@kreidezeit.de
www.kreidezeit.de

Pressekontakt/Belegexemplare:

PR Jäger

Kettelerstraße 31

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de