Rettungsplan für malträtierte Holzterrassen

Mit Naturölen behandelt schmeicheln sie wieder Auge und Füßen

Barfuß auf einer Holzterrasse zu laufen, kann ein Vergnügen sein. Doch wer sie vernachlässigt, bekommt die Quittung in Form grauer, rissiger Dielen und fieser Splitter. Um den schleichenden Verfall durch Witterung zu verhindern, bedarf es ab und zu einer Frischekur. Haben Sonne und Regen bereits an der Substanz genagt, lässt sich das Holz mit einem System aus natürlichen Inhaltsstoffen nachhaltig revitalisieren. Der Aufwand hält sich in Grenzen und zahlt sich über Jahre aus.

„Vor der Behandlung steht aber immer die Diagnose. Also nicht einfach drauflos pinseln, sondern die Terrasse zuerst gründlich inspizieren“, rät Werner Koppermüller, technischer Berater bei Natural Naturfarben. Ist das Holz nur verschmutzt? Oder hat sich bereits Moos oder die typische graue Celluloseschicht gebildet, die entsteht, wenn UV-Strahlen das Lignin zersetzen. Das Problem: Sie saugt das Öl wie ein Schwamm auf. Die Folge wäre ein deutlich höherer Materialverbrauch bei schlechter Haftung und schnellerem Abwittern.

Der Rettungsplan: Reinigen, Entgrauen, Vitalisieren

Bei normaler Verschmutzung kann man sofort zur Reinigung mit Natural Intensivreiniger übergehen: Je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:4 bis 1:1 mit Wasser mischen, mit dem Schrubber oder einer Einscheibenmaschine einarbeiten und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren. Moos sollte vorher unbedingt vorsichtig und mit ausreichendem Abstand per Hochdruckreiniger entfernt werden.

Einer Celluloseschicht rückt man am besten vorab mit Natural Holzauffrischer Antigrau zu Leibe, sodass sich das Öl später wieder fest mit den Holzfasern verbinden kann.

Tiefenwirkung statt Oberflächlichkeit

Anschließend folgt die Nachpflege mit Natural Terrassenöl auf Leinöl- bzw. Wasserbasis. Es dringt tief ins Holz ein und hält es elastisch und frisch, ohne es zu versiegeln. Gleichzeitig wird das Eindringen von Feuchtigkeit sowie das Quellen und Schwinden der Holzfasern verhindert. Naturharze sorgen für eine erhöhte Trittfestigkeit. Beim Aufbringen ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt. „Das Öl mit der Rolle unbedingt dünn auftragen. Eine zu dicke Schicht kann im nächsten Winter zu unschönen Abschuppungen führen,“ erklärt Koppermüller. Da die Pflanzenöle und Harze elastisch bleiben, werden Abplatzungen und Rissbildung verhindert.

Profi-Tipp für Langlebigkeit

„Bei neuen Terrassen sollte man der Vergrauung des Holzes mit einer Rundum-Ölung – also auch an der Unterseite – zuvorkommen“, empfiehlt der Farbenexperte. Das reguliert die Feuchte von Anfang an und beugt dem gefürchteten „Schüsseln“, dem Verziehen der Dielen, vor. Erfahrungsgemäß genügt es, die Frischekur etwa alle zwei Jahre zu wiederholen, wobei dann meist ein einmaliger Anstrich ausreicht.

Natürliches Grau oder frische Farbigkeit
Natürlich vergraute Holzterrassen lassen sich am besten mit farblosem Öl schützen. Wer dagegen den ursprünglichen Farbton bewahren oder auffrischen möchte, kann aus fünf untereinander mischbaren Farbtönen wählen. Die enthaltenen Farbpigmente fungieren als Schutzschild gegen UV-Licht und stoppen den Vergrauungsprozess. Für stärker strukturierte Flächen oder WPC-Dielen empfiehlt sich eine längerflorige Rolle, damit das Öl auch zuverlässig in die Vertiefungen gelangt.

Natürliche Inhaltsstoffe und Volldeklaration
Besonders für Haushalte mit Kindern oder Haustieren ist die Zusammensetzung entscheidend. Alle Komponenten des Pflegesystems sind als Naturprodukte für Mensch, Tier und Umwelt völlig unbedenklich und durch die freiwillige Volldeklaration jederzeit nachvollziehbar. So wird die Terrasse wieder ein sicherer Entspannungsort für die ganze Familie. Informationen unter natural-farben.de.

(3.754 Zeichen inkl. Leerzeichen)

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilder

Holzterrassen-revitalisieren-1: Frischekur: Strapazierte Holzterrassen lassen sich mit überschaubarem Aufwand revitalisieren. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-2: Ungeschütztem Holz setzt die Witterung mit der Zeit besonders zu. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-3: Bevor man zu Pinsel oder Rolle greift, muss die Terrasse gründlich gereinigt werden. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-4: Bei normaler Verschmutzung kann man sofort zur Reinigung mit Intensivreiniger per Schrubber oder Einscheibenmaschine übergehen. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-5: Die typische graue Celluloseschicht entsteht, wenn UV-Strahlen das Lignin im Holz zersetzen. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-6: Die Celluloseschicht mit einem Schrubber und Holzauffrischer entfernen, damit sich das Öl später gut mit dem Holz verbinden kann. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-7: Auch Moosbefall muss unbedingt vorher entfernt werden. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-8: Beim Entmoosen mit dem Hochdruckreiniger auf ausreichend Abstand achten. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-9: Abschließend wird zur Nachpflege das Terrassenöl dünn mit der Rolle aufgetragen. (Bild: natural-farben.de)

Holzterrassen-revitalisieren-10: Alle Inhaltsstoffe sind als Naturprodukte für Mensch, Tier und Umwelt völlig unbedenklich und durch die freiwillige Volldeklaration nachvollziehbar. (Bild: natural-farben.de)

---------------------------------------------------------------------------------------

Natural-Farben.de
Lipfert u. Co. e.K.
Wöhrdstraße 44
D-96215 Lichtenfels
Tel.: (0049) 0 95 71 – 36 16
E-Mail: kontakt@natural-farben.de

natural-farben.de

Pressekontakt:

PR Jäger

Kettelerstraße 5

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de