Rettungsplan für malträtierte Holzterrassen

Mit Naturölen behandelt schmeicheln sie wieder Auge und Füßen

Barfuß auf einer Holzterrasse zu laufen, kann ein Vergnügen sein. Wer seine Holzterrasse vernachlässigt, bekommt die Quittung in Form grauer, rissiger Dielen und fieser Splitter. Doch strapazierte Holzterrassen lassen sich mit überschaubarem Aufwand nachhaltig revitalisieren.

Zunächst sollte die Terrasse gründlich inspiziert werden, rät Werner Koppermüller, technischer Berater bei Natural Naturfarben. Hat sich bereits Moos oder die typische graue Celluloseschicht gebildet, die entsteht, wenn UV-Strahlen das Lignin zersetzen? Das Problem: Sie saugt das Öl wie ein Schwamm auf. Die Folge wäre ein deutlich höherer Materialverbrauch bei schlechter Haftung und schnellerem Abwittern.

Der Rettungsplan: Reinigen, Entgrauen, Vitalisieren

Bei normaler Verschmutzung kann man sofort zur Reinigung übergehen: Je nach Verschmutzungsgrad Natural Intensivreiniger im Verhältnis 1:4 bis 1:1 mit Wasser mischen, per Schrubber oder Einscheibenmaschine einarbeiten und anschließend mit klarem Wasser neutralisieren. Moos vorher unbedingt vorsichtig und mit ausreichendem Abstand per Hochdruckreiniger entfernen. Einer Celluloseschicht rückt man vorab mit Natural Holzauffrischer Antigrau zu Leibe, sodass sich das Öl später wieder fest mit den Holzfasern verbinden kann.

Tiefenwirkung statt Oberflächlichkeit

Anschließend folgt die Nachpflege mit Natural Terrassenöl auf Leinöl- bzw. Wasserbasis. Es dringt tief ins Holz ein und hält es elastisch und frisch, ohne es zu versiegeln. Das Eindringen von Feuchtigkeit sowie das Quellen und Schwinden der Holzfasern wird verhindert. „Das Öl mit der Rolle unbedingt dünn auftragen. Eine zu dicke Schicht kann im nächsten Winter zu unschönen Abschuppungen führen,“ erklärt Koppermüller. Pflanzenöle und Harze bleiben elastisch, das verhindert Abplatzungen und Rissbildung.

Profi-Tipp für Langlebigkeit

„Bei neuen Terrassen sollte man der Vergrauung des Holzes mit einer Rundum-Ölung zuvorkommen“, empfiehlt der Experte. Das reguliert die Feuchte von Anfang an und beugt dem gefürchteten „Schüsseln“, dem Verziehen der Dielen, vor. Die Frischekur sollte etwa alle zwei Jahre wiederholt werden.

Natürliches Grau oder frische Farbigkeit
Natürlich vergraute Holzterrassen lassen sich am besten mit farblosem Öl schützen. Um den ursprünglichen Farbton zu bewahren oder aufzufrischen, kann man aus fünf untereinander mischbaren Farbtönen wählen. Die Farbpigmente fungieren als Schutzschild gegen UV-Licht und stoppen den Vergrauungsprozess.

Natürliche Inhaltsstoffe und Volldeklaration

Alle Komponenten des Pflegesystems sind als Naturprodukte für Mensch, Tier und Umwelt völlig unbedenklich und durch die freiwillige Volldeklaration jederzeit nachvollziehbar. Informationen unter www.natural.at.

(2.817 Zeichen inkl. Leerzeichen)

-----------------------------------------------------------------------------------

Bilder

Holzterrassen-revitalisieren-1: Frischekur: Strapazierte Holzterrassen lassen sich mit überschaubarem Aufwand revitalisieren. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-2: Ungeschütztem Holz setzt die Witterung mit der Zeit besonders zu. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-3: Bevor man zu Pinsel oder Rolle greift, muss die Terrasse gründlich gereinigt werden. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-4: Bei normaler Verschmutzung kann man sofort zur Reinigung mit Intensivreiniger per Schrubber oder Einscheibenmaschine übergehen. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-5: Die typische graue Celluloseschicht entsteht, wenn UV-Strahlen das Lignin im Holz zersetzen. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-6: Die Celluloseschicht mit einem Schrubber und Holzauffrischer entfernen, damit sich das Öl später gut mit dem Holz verbinden kann. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-7: Auch Moosbefall muss unbedingt vorher entfernt werden. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-8: Beim Entmoosen mit dem Hochdruckreiniger auf ausreichend Abstand achten. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-9: Abschließend wird zur Nachpflege das Terrassenöl dünn mit der Rolle aufgetragen. (Bild: Natural Naturfarben)

Holzterrassen-revitalisieren-10: Alle Inhaltsstoffe sind als Naturprodukte für Mensch, Tier und Umwelt völlig unbedenklich und durch die freiwillige Volldeklaration nachvollziehbar. (Bild: Natural Naturfarben)

---------------------------------------------------------------------------------------

Natural Naturfarben 
Scherzenlehner Harze GmbH

A-4060 Leonding

Paschinger Straße 32 
Tel.: +43/732/67 00 21

www.natural.at
E-Mail: office@natural.at

Pressekontakt:

PR Jäger

Kettelerstraße 5

97222 Rimpar

mail@pr-jaeger.de