Schimmel-Hotspot Schlafzimmer - Warum Stoßlüften allein hier oft nicht reicht

Entgegen der landläufigen Meinung ist weder das Badezimmer noch die Küche, sondern das Schlafzimmer der größte Schimmel-Hotspot. Denn hier herrscht über Stunden ein kritisches Mikroklima. Das Problem: Stoßlüften allein reicht nicht mehr aus, wenn Beschichtungen wie Dispersionsfarben die Wand versiegeln. Dann wird die kondensierende Feuchtigkeit zum „Tischleindeckdich“ für den Schimmel. Eine der wirksamsten Gegenmaßnahmen sind Naturkalkfarben und -putze.

Heizung aus, Schlafzimmertür auf?

Wir bevorzugen zum Schlafen kühle Temperaturen, doch darin liegt die Gefahr: Kühle Luft kann Feuchtigkeit nur sehr begrenzt puffern. Ein weit verbreiteter Fehler ist zudem, das Schlafzimmer tagsüber durch die offene Tür mit zu beheizen. Die aus dem Wohnbereich einströmende warme Luft kühlt im Schlafzimmer schlagartig ab und kondensiert an der Wandoberfläche. Hier kommt der Naturkalk ins Spiel: Er hält die Wand dauerhaft trocken, reguliert die Feuchte und gibt sie bei Bedarf wieder an die Raumluft ab. Das Ergebnis ist ein immer ausbalanciertes Raumklima. „Reiner Naturkalk schafft mit seiner hohen Alkalität bei einem pH-Wert von bis zu 13 ein für die Sporen lebensfeindliches Milieu“, erklärt Peter Röhrle, Fachberater beim Naturbaustoffhersteller Haga.

Feuchtigkeitsfalle Kleiderschrank

Zwischen Schrank und Außenwand sollte ein Abstand von mindestens fünf Zentimetern für ausreichende Luftzufuhr sorgen. Sonst entstehen Kälteinseln, hinter denen sich unbemerkt Feuchtigkeit ansammelt. Naturkalk nimmt dank seiner Kapillaraktivität Feuchtigkeitsspitzen auf und gibt sie beim Lüften wieder ab. Denn das A und O für ein schimmelfreies Schlafzimmer ist das konsequente Vermeiden von Kondensat an der Wand.

Naturkalkfarben und -putze können in allen Farbtönen eingefärbt werden. Infos auf www.haganatur.de.

(1.873 Zeichen inkl. Leerzeichen)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Über HAGA

Die HAGA AG mit Sitz in Rupperswil (Schweiz) ist seit 1953 auf die Herstellung hochwertiger Naturbaustoffe spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Gewinnung und Veredelung von Kalk und Lehm. Dabei reicht das Spektrum von ästhetischer Wandgestaltung bis hin zu biologischen Dämm- und Isolierputzen.

------------------------------------------------------------------------------------

Bildtexte

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-1: Ach du Schreck! Entgegen der häufigen Annahme ist weder Badezimmer noch Küche, sondern das Schlafzimmer das Schimmelrisikogebiet Nummer eins. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-2: Wohlfühlen kontra Physik: Kühle Temperaturen, durch die offene Schlafzimmertür einströmende warme Luft und versiegelte Wände begünstigen den gefährlichen Feuchtigkeitsfilm an der Wand. (Bild: Stähli Design/Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-3: Eine der wirksamsten Gegenmaßnahmen sind Naturkalkfarben und -putze. Die stark alkalischen Oberflächen entziehen dem Pilz die Existenzgrundlage. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-4: Feuchtigkeitsregulator Kalk: Dank seiner enormen Kapillaraktivität nimmt er Feuchtigkeitsspitzen auf und speichert sie zwischen, bevor sie sich an der Wand niederschlägt. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-5: Reiner Naturkalk schafft mit seiner hohen Alkalität bei einem pH-Wert von bis zu 13 ein für die Sporen schier lebensfeindliches Milieu. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-6: Feuchtigkeitsfalle Kleiderschrank: Anders als hier sollte für eine ausreichende Luftzufuhr ein Abstand von mindestens fünf Zentimetern zwischen Schrank und Außenwand eingehalten werden. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-7: Das indirekte Beheizen durch die offene Tür ist eine der Hauptursachen für Schimmelbildung im Schlafzimmer. (Bild: Haga)

Schimmel-Hotspot-Schlafzimmer-8: Naturkalkfarben und -putze können mit natürlichen Pigmenten oder Vollton- und Abtönfarben in nahezu allen Farbtönen eingefärbt werden. (Bild: Haga)

---------------------------------------------------------------------------------------

Haga AG Naturbaustoffe

Amselweg 36

CH-5102 Rupperswil

Tel. 0041/62889/1818

www.haganatur.de

Pressekontakt/Belegexemplare

PR Jäger

Kettelerstraße 5

97222 Rimpar

Tel. 0 93 65/ 88 78 02-0

mail@pr-jaeger.de